# Ringkasan Proyek

Nama Proyek: Smart Library IoT — Sistem Rak Buku Pintar Berbasis Web dan Addressable LED dengan Fitur Virtual Zoning

Tujuan: Mempermudah pencarian lokasi fisik buku di perpustakaan secara presisi. Sistem tidak hanya mengarahkan pengunjung ke area kategori rak yang tepat melalui warna lampu, tetapi juga menunjuk titik persis posisi buku menggunakan LED indikator interaktif.

# 1. Arsitektur Sistem (System Architecture)

[ User di Website (HTML/JS) ]

│

▼ (HTTP Request / Fetch)

[ Backend Node.js (Vercel Serverless) ]

│                         │

├──> (SQL Query) ─────────┼──> [ Database: Neon PostgreSQL ]

│                         │    (Simpan Data Buku, Kategori, & Slot LED)

│                         │

└──> (MQTT Publish) ──────┼──> [ Broker: HiveMQ Cloud ]

│

▼ (MQTT Subscribe via Wi-Fi)

[ Mikrokontroler: ESP32 ]

│

▼ (Sinyal Digital GPIO)

[ LED Strip WS2812B (Miniatur Rak) ]

# 2. Integrasi & Spesifikasi Software

## A. Frontend (HTML5, CSS3, Vanilla JS)

- Halaman Utama: Kolom pencarian judul buku, filter kategori, dan tombol "Cari & Nyalakan Rak".

- Visualisasi Web: Menampilkan informasi buku (cover, judul, penulis, status stok) beserta peta lokasi (misal: Rak A - Tingkat 1 - Slot 3).

## B. Backend (Node.js / Express.js di server.js)

- Dideploy gratis ke Vercel sebagai Serverless Function.

- Menerima request judul buku > Query ke Neon PostgreSQL > Mengirim payload JSON ke HiveMQ Broker.

## C. Database (Neon Serverless PostgreSQL)

Tabel books menyimpan detail buku beserta pemetaan warna kategori dan titik LED:

| Column Name | Data Type | Contoh Data 1 | Contoh Data 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR | BK-001 | TA-042 |
| title | VARCHAR | Laut Bercerita | IoT Rak Buku Pintar |
| author | VARCHAR | Leila S. Chudori | Wardan N. |
| category | VARCHAR | Fiksi | Skripsi TI |
| rack_level | INT | 1 (Tingkat 1) | 3 (Tingkat 3) |
| led_index | INT | 3 (LED ke-3) | 11 (LED ke-11) |
| color_hex | VARCHAR | #00FF00 (Hijau) | #0000FF (Biru) |

## D. MQTT Broker (HiveMQ Cloud)

- Topik: perpustakaan/rak/led

- Contoh Payload JSON yang Dikirim:

{

"led_target": 3,

"rack_level": 1,

"category": "Fiksi",

"color": "HIJAU",

"action": "HIGHLIGHT"

}

# 3. Hardware & Tata Letak Sekat Virtual

## A. Komponen IoT

- ESP32 DevKit V1: Mengontrol logika penerimaan data MQTT dan sinyal LED.

- LED Strip WS2812B (5V Addressable RGB): Ditempel di plafon tiap tingkat rak.

- Power Supply: Adaptor 5V 2A via kabel Micro-USB / Type-C.

## B. Konsep Sekat Virtual Pada Miniatur Rak (3 Tingkat)

Tanpa perlu sekat kayu/akrilik tebal, rak dibagi menjadi zona berbasis baris dan warna:

Plaintext

[ TINGKAT 3: ZONA SKRIPSI & TA (Kategori Skripsi TI) ]

└── 💡 LED #9   │  💡 LED #10  │  💡 LED #11  │  💡 LED #12  (Warna Biru)

[ TINGKAT 2: ZONA NON-FIKSI (Kategori Umum & Teknologi) ]

└── 💡 LED #5   │  💡 LED #6   │  💡 LED #7   │  💡 LED #8   (Warna Kuning)

[ TINGKAT 1: ZONA FIKSI (Kategori Novel & Sastra) ]

└── 💡 LED #1   │  💡 LED #2   │  💡 LED #3   │  💡 LED #4   (Warna Hijau)

## C. Skema Pengkabelan Simple (3 Kabel)

- VIN / 5V ESP32 > VCC (+5V) LED Strip

- GND ESP32 > GND (-) LED Strip

- GPIO 15 ESP32 > DIN (Data In) LED Strip

# 4. Efek Lampu Saat Demonstrasi (Dual-Indikator)

Untuk memberikan efek "WOW Factor" saat didemokan, ESP32 menjalankan skenario efek lampu 2 tahap:

- Contoh Kasus: User mencari buku "Laut Bercerita" (Kategori: Fiksi, Lokasi: LED #3).

- Tahap 1 — Sorot Zona/Kategori (Detik 0–1):

  - Seluruh LED di Tingkat 1 (LED #1 s/d #4) menyala redup warna HIJAU.

  - Tujuan: Memberi tahu pengunjung bahwa buku yang dicari berada di Area Fiksi (Tingkat 1).

- Tahap 2 — Sorot Titik Presisi (Detik 2–15):

  - LED #1, #2, dan #4 kembali mati.

  - LED #3 (tepat di bawah buku) menyala SANGAT TERANG + Berkedip (Blink) dengan warna HIJAU.

  - Tujuan: Menunjukkan posisi fisik presisi dari buku tersebut.

- Tahap 3 — Auto Reset: Setelah 15 detik, LED #3 otomatis mati kembali.

# Tips Manajemen Buku Agar Tidak Berantakan Pas Demo

- Sistem Fixed-Slot Sample: Buat 6–10 miniatur buku yang ditempeli stiker kode slot di bagian bawahnya (misal: F-03 untuk Fiksi Slot 3).

- Label Stiker Rak: Tempelkan stiker nama kategori kecil di sudut kiri tiap baris miniatur rak (Tingkat 1: Fiksi, Tingkat 2: Non-Fiksi, Tingkat 3: Skripsi TI).

- Skenario Pengujian:

  - Pencarian 1: Ketik "Laut Bercerita" > LED #3 menyala Hijau (Fiksi).

  - Pencarian 2: Ketik "Skripsi IoT Rak Buku"  > LED #11 menyala Biru (Skripsi TI).

Dengan skenario ini, sistemmu terbukti bisa mengenali kategori buku secara fleksibel sekaligus menunjukkan posisi fisik presisi dengan tampilan yang sangat elegan dan interaktif.